Прибор для измерения сопротивления почвы
(радио,1967,1,стр.59)

Крупные неоднородности или предметы,находящиеся в поверхностном слое грунта,можно обнаружить по изменению электрического сопротивления слоя почвы на глубине их залегания.На рисунке изображена схема прибора,который позволяет измерять относительное изменение сопротивления почвы.Такой прибор может оказаться полезным при археологических раскопках.

Прибор состоит из измерительного моста (рис.1),генератора переменного напряжения (рис.2) и двух щупов,погружаемых в землю.Плечами измерительного моста служат резисторы и сопротивление слоя почвы между подключёнными к мосту электродами щупов.
Перед измерением резистором 100 Ом мост балансируют так,что бы показания стрелочного прибора были минимальными.

Конструкция щупа представлена на рис.3.Каждый из щупов представляет из себя изолированный стержень диаметром около 15мм.На поверхности стержня,вдоль его оси,жёстко закреплены электроды,выплненные в виде шести тонкостенных трубок,изолированных друг от друга.

Каждый электрод щупа с помощью шестижильного кабеля соединён с переключателем измерительного моста S1,который позволяет подключать к мосту одну из шести пар электродов.при этом каждой паре электродов,а следовательно,и каждому положению переключателя S1 соответствует определённая глубина слоя почвы.
Вставив щупы в землю,как показано на рис.4,измеряют электрическое сопротивление слоёв почвы, расположенных на различной глубине.
Сравнивая полученные величины сопротивления,можно сделать вывод,на какой глубине (в каком слое) залегают предметы,изменяющие сопротивление почвы.
Расстояние между щупами подбирается практически в каждом конкретном случае.В некоторых случаях хорошие результаты получаются при расстоянии,равном 2.4 м.
Переменный резистор моста,сопротивлением 500 Ом служит для регулировки чувствительности моста в зависимосте от типа исследуемой почвы.

<The Radio-Constructor>,1966,8